Rénovation et extension d’un terrain de hockey-sur-gazon synthétique (+ piste Athlétisme) sur le site du CREPS d’Île-de-France à Châtenay-Malabry (92)

- D.C.E.

- Dossier de Consultation des Entreprises

Marché passé sur procédure adaptée en application

de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016

- B.P.U.

Bordereau des Prix Unitaires

- Lot n°1 - Infrastructures sportives

| ## N° |  | Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxe) |  | Prix unitaire en chiffre (Hors Taxe) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |
|  |  | ## Installation de chantier et implantation des ouvrages, y compris plan de récolement, métrés contradictoires et bordereaux d'attachements |  |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère forfaitairement l’ensemble des prestations décrites ci-dessous: - L’installation de chantier propre à l’entreprise (locaux pour le personnel, ...), - L’enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux ainsi que la remise en état des lieux, - Les frais de signalisation d’accès au chantier, durant tout le chantier, - la réalisation panneau de chantier, conformément à la charte graphique de la ville, y compris réalisation de la maquette pour BAT, soumis à validation de la maitrise d’ouvrage, - la fourniture et pose du panneau de chantier selon les recommandations de la maitrise d’œuvre et son maintien durant toute la durée du chantier, - L’exploitation et la maintenance de tous les dispositifs de protection de chantier et de clôture de son accès au public (relèvement, repositionnement, remplacement), - Si le chantier se déroule en plusieurs phases, les protections amovibles et la signalisation temporaire seront à déplacer en fonction des lieux des travaux. - la réalisation des métrés contradictoires et des bordereaux d’attachements à l’avancement du chantier, - L’enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux ainsi que la remise en état des lieux, |  |  |  |
|  |  | - La fourniture des documents propres à l’entreprise pour tous les ouvrages construits différemment ou non définis par P.E.O de base. Pour tous les changements effectués sur les réseaux par rapport aux plans de base et pour tous réseaux rencontrés non répertoriés sur les plans, l’entreprise fournira les données suivantes : - La désignation du réseau, - Le tracé des conduites en plan, -.La position en plan des regards, chambres, grilles, - La cote NGF du dessus des tampons ou grilles, - La profondeur des fils d’eau ou des génératrices supérieures de canalisation, des radiers, - Les frais de piquetage complémentaires des axes effectués par le géomètre de l’entreprise et matérialisés sur le terrain. L’implantation sera soumise à l’approbation du Maître d’œuvre avant le début des travaux. Si des écarts étaient constatés, l’entrepreneur devra à ses frais et dans les délais contractuels procéder immédiatement aux reprises nécessaires même si cela entraîne la démolition partielle ou complète d’ouvrages réalisés. - La fourniture des documents propres à l’entreprise pour tous les ouvrages construits non définis au D.C.E de base notamment les notices d’entretien et d’utilisation. Ce prix sera payé pour 2/3 au démarrage du chantier. Ce prix sera payé pour 1/3 restant à l’achèvement du chantier, les installations étant repliées. |  |  |  |
|  |  | LE FORFAIT |  |  |  |
|  | ## Clôture provisoire de chantier et signalisation |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |  |  |  |
|  | - Les frais de signalisation d’accès au chantier en amont et en aval, pour tous les lots et durant toute la durée des travaux - Les frais de protection des arbres conservés, durant toute la durée des travaux - La fourniture et la pose de palissades de protection amovibles en acier galvanisé, durant toute la durée des travaux - L’exploitation et la maintenance de tous les dispositifs de protection de chantier (relèvement, repositionnement, remplacement), pour tous les lots et durant toute la durée des travaux - L’enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux ainsi que la remise en état des lieux, - Le déplacement des clôtures si nécessaire en fonction de l’avancement du chantier, |  |  |  |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |  |  |  |
|  | Constat des lieux : voiries, mobiliers, bordures, clôtures, bâtiment |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère forfaitairement l’ensemble des prestations décrites ci-dessous pour la piste et le terrain en gazon synthétique : - La visite des lieux en présence d’un huissier pour constat de l’état des lieux, avant travaux et circulations d’engins, de la planimétrie des voiries, de l’état des revêtements de surface, des bordurations, des caniveaux, des tampons de réseaux, des clôtures, des bâtiments, et tout autres éléments présents sur l’emprise des travaux. Cette visite s’effectuera en présence du maître d’ouvrage, de l’Entrepreneur et du Maître d’œuvre. - La remise d’un rapport en 3 exemplaires papiers et une copie sous format informatique, - La visite des lieux après travaux, pendant la réception de chantier, avec constat d’huissier, - La reprise des ouvrages détériorés selon un prorata des entreprises ayant travaillé sur le site, et concerné par la marché, conformément au CCTP. |  |  |  |  |
|  | LE FORFAIT |  |  |  |  |

|  | DEMOLITIONS, DEMONTAGE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bordures |  |
|  | ## Dépose de bordures et évacuation |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - La dépose de bordures existantes et leur évacuation, - La démolition de bétons de toute nature, de fondation ou de dallage, découverts lors des travaux de terrassements, - Il comprend également les terrassements nécessaires, les sujétions de maintien des abords et des circulations conservées (découpes nécessaires, étaiements…), - y compris toutes sujétions de protection/maintien des réseaux existants, - compris toutes sujétions de protection / conservation des abords. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | Dépose de caniveaux et évacuation |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - La dépose des caniveaux, et évacuation en centre agrée, la dépose des grilles situées dans l’alignement des caniveaux, - La démolition de bétons de toute nature, de fondation ou de dallage, découverts lors des travaux de terrassements, - Les terrassements nécessaires, - Le chargement, transport et évacuation des déchets aux frais de l’entrepreneur en décharge agréée, - Y compris toutes sujétions. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Hockey |  |
|  | ## Dépose de revêtement synthétique et évacuation |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré |  |
|  | -Le décapage et arrachage soigné du revêtement gazon existant sur indication de la maîtrise d’œuvre et sur toute son épaisseur (10 à 25mm d’épaisseur), -La reprise, le transport et l’évacuation en décharge agréée. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## Dépose de revêtement souple Hockey et évacuation |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré |  |
|  | -Le décapage et arrachage soigné du revêtement souple sur indication de la maîtrise d’œuvre et sur toute son épaisseur (10 à 25mm d’épaisseur), -La reprise, le transport et l’évacuation en décharge agréée. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## sciage des enrobés sur a 1m de la bordure/caniveau |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - L’implantation de la découpe dans les enrobés, - La découpe dans les enrobés selon les indications de la maîtrise d’œuvre, - Le chargement, reprise et transport des déchets en décharge agréée, - La protection des abords à conserver, - Toutes sujétions de travaux, - y compris toutes sujétions de repérage, de protection et de conservation des réseaux existants. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |

|  | ## Dépose des enrobés sur 7cm et évacuation |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : |  |
|  | - L’implantation de la découpe dans les enrobés, - La découpe dans les enrobés selon les indications de la maîtrise d’œuvre, - La démolition du béton bitumineux sur toute son épaisseur sur indication de la maîtrise d’œuvre, -Le chargement, reprise et transport des déchets en décharge agréée, |  |
|  | -La protection des abords à conserver, -Toutes sujétions de travaux, y compris le repérage, la protection et la conservation de réseaux existants. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | Piste |  |
|  | ## Dépose de revêtement souple athlétisme et évacuation |  |
|  | - Ce prix rémunère au mètre carré : - La dépose du revêtement synthétique, couche de souplesse et de ses constituants en place sur toute son épaisseur et son évacuation en centre agréé, - La découpe, le tri des matériaux de remplissage, - La reprise, le transport et l’évacuation des éléments en décharge, - le suivi en centre de décharge, - Toutes sujétions de dépose et d’évacuation. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## Dépose des enrobés sur 7cm et évacuation |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : |  |
|  | - L’implantation de la découpe dans les enrobés, - La découpe dans les enrobés selon les indications de la maîtrise d’œuvre, - La démolition du béton bitumineux sur toute son épaisseur sur indication de la maîtrise d’œuvre, -Le chargement, reprise et transport des déchets en décharge agréée, |  |
|  | -La protection des abords à conserver, -Toutes sujétions de travaux, y compris le repérage, la protection et la conservation de réseaux existants. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |

|  | Abords |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Décroutage rabotage des enrobés périphériques au terrain et évacuation |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré |  |
|  | - Le rabotage ou décroutage des enrobés sur toute son épaisseur sur indication de la maîtrise d’œuvre, -Le chargement, reprise et transport des déchets en décharge agréée, -La protection des abords à conserver, -Toutes sujétions de travaux, y compris le repérage, la protection et la conservation de réseaux existants |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## sciage des enrobés |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - L’implantation de la découpe dans les enrobés, - La découpe dans les enrobés selon les indications de la maîtrise d’œuvre, - Le chargement, reprise et transport des déchets en décharge agréée, - La protection des abords à conserver, - Toutes sujétions de travaux, - y compris toutes sujétions de repérage, de protection et de conservation des réseaux existants. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Démolition de la dalle béton et évacuation |  |
|  | ## Ce prix rémunère au mètre carré : |  |
|  | - La démolition du béton sur toute son épaisseur, soit environ 12 à 20 cm d’épaisseur théorique sur indication de la maîtrise d’œuvre, - La démolition de bétons de toute nature, de fondation ou de dallage, ferraillage, découverts lors des travaux de terrassements, - Le chargement, reprise et transport des déchets en décharge agréée, - Toutes sujétions de travaux, ## - y compris toutes sujétions de repérage, de protection et de conservation des réseaux existants. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |

|  | ## Serrurerie |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Dépose pare-balles et évacuation |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - La dépose de pare-balles et leur évacuation, - La démolition de bétons de toute nature, de fondation ou de dallage, découverts lors des travaux de terrassements, - Il comprend également les terrassements nécessaires, les sujétions de maintien des abords et des circulations conservées (découpes nécessaires, étaiements…), - y compris toutes sujétions de protection/maintien des réseaux existants, - y compris suppression des portails et portillons existants - compris toutes sujétions de protection / conservation des abords. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Dépose de clôture+ pare-balles et évacuation |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - La dépose de clôture + pare-balles et leur évacuation, - La démolition de bétons de toute nature, de fondation ou de dallage, découverts lors des travaux de terrassements, - Il comprend également les terrassements nécessaires, les sujétions de maintien des abords et des circulations conservées (découpes nécessaires, étaiements…), - y compris toutes sujétions de protection/maintien des réseaux existants, - y compris suppression des portails et portillons existants - compris toutes sujétions de protection / conservation des abords. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Dépose de main-courante et évacuation |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - La dépose de la main-courante bois, y compris démolition de bétons de toute nature, de fondation ou de dallage, découverts lors des travaux de terrassements, - Le remblaiement des excavations avec des matériaux agréés par la maîtrise d’œuvre, - La reprise, le transport et l’évacuation des déchets à la décharge aux frais de l’entrepreneur, - Toutes sujétions de démolition. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |

|  | ## Equipements sportifs, mobiliers |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Dépose des équipements sportifs présents dans l'enceinte des travaux (buts et abris joueurs ) et évacuation |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait : |  |
|  | - La dépose des équipements sportifs (but, abris joueurs, …) présents dans l’emprise des travaux et leurs évacuations, - La dépose de tous les fourreaux de réservation des ateliers d’athlétisme et leurs évacuations, - La démolition de bétons de toute nature, de fondation ou de dallage, découverts lors des travaux de terrassements, - Le remblaiement des excavations avec des matériaux agréés par la maîtrise d’œuvre, - La reprise, le transport et l’évacuation des déchets à la décharge aux frais de l’entrepreneur, - Toutes sujétions de démolition. |  |
|  | LE FORFAIT |  |
|  | ## TERRASSEMENTS |  |
|  | ## Décapage terre végétale et mise en stock sur site pour réutilisation |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre cube : |  |
|  | - le désherbage de la terre végétale pour réutilisation, - Le décapage soigné de terre végétale sur 0.20m, - La reprise, le chargement et la mise en stock sur site de la terre végétale pour réutilisation - Y compris toutes sujétions de frais de transport. |  |
|  | LE METRE CUBE |  |

|  | ## Décapage terre végétale et évacuation |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ce prix rémunère au mètre cube : |  |
|  | - le désherbage de la terre végétale pour réutilisation, - Le décapage soigné de terre végétale sur 0.20m, - La reprise, le chargement et l’évacuation de la terre végétale - Y compris toutes sujétions de frais de transport. |  |
|  | LE METRE CUBE |  |
|  | ## Terrassements en déblais de sol de toute nature et évacuation en décharge agrée |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre cube de matériaux en place : |  |
|  | - Les terrassements en déblais en terrain de toute nature conformément aux plans, -L’évacuation des matériaux de toute en nature en décharge agrée - Le piquetage et l’implantation, - Repérage et implantation des réseaux assainissements et autre, - Toutes sujétions concernant la protection des réseaux enterrés existants (présence de réseaux assainissement), - Les déblais manuels éventuels aux abords des ouvrages de génie civil en particulier. |  |
|  | LE METRE CUBE |  |
|  | ## Terrassements en déblais-remblais de sol de toute nature et compactage |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre cube de matériaux en place : |  |
|  | - Les terrassements en déblais/remblais en terrain de toute nature conformément aux plans, |  |
|  | - Le piquetage et l’implantation, |  |
|  | - Repérage et implantation des réseaux assainissements et autre, |  |
|  | - Toutes sujétions concernant la protection des réseaux enterrés existants (présence de réseaux assainissement), |  |
|  | - La reprise, et mise en remblais des matériaux par couche de 0.20 m, compactée, |  |
|  | - Le compactage par couches de 0,20 m des remblais, |  |
|  | - Les déblais manuels éventuels aux abords des ouvrages de génie civil en particulier. |  |
|  | LE METRE CUBE |  |

|  | ## Nivellement du fond de forme et compactage |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : |  |
|  | - Le fin réglage, - Le nivellement définitif des plateformes sur l’emprise du projet, - Le nivellement des abords selon les cotes projet, - Le réglage de ce nivellement selon les indications du maître d'œuvre, - Le profilage définitif à la lame, - Le compactage pour obtenir une portance conforme au CCTP. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## Essai de portance |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait : - Les essais de portance définis au C.C.T.P. et la fourniture d’un rapport provenant d’un laboratoire agréé par le Ministère de l'Equipement avec planches d’essais. - Les essais de planéité conformément aux normes en vigueur, réalisés en présence du maitre d’œuvre, - La fourniture des rapports écrits, ## - y compris toutes sujétions. |  |
|  | LE FORFAIT |  |

|  | RESEAUX |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Assainissement |  |
|  | ## Réalisation de tranchées pour réseau et remblaiement avec grillage avertisseur |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - Les terrassements (mécaniques ou manuels) en fouille en tout terrain pour une tranchée suivant le fil d'eau de la conduite et selon les schémas et indications du maître d'œuvre, pour passage de réseaux d'assainissement, - la réalisation du blindage nécessaire pour le positionnement du réseau en fond de tranchés, - L’extraction des déblais, l’évacuation des déblais excédentaires, - Les sujétions d’étaiement, de pompage si nécessaire, - Le nivellement et le compactage du fond de tranchée, - Les franchissements de réseaux existants (terrassements manuels), - Les sujétions de maintien de la circulation, - Les sujétions de blindage, - La mise en forme, le nivellement, le régalage, le compactage par couche de 0,20 m maximum conforme aux recommandations du CCTP, - Les grillages avertisseurs, - La reconstitution des revêtements de surface, - Y compris toutes sujétions et disposition nécessaires pour le travail en traversée de piste en limitant l’impact en largeur de tranchées,. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |

|  | ## Fourniture et pose de PVC |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - La fourniture et la pose de canalisations pour réseau Eaux Pluviales, en PVC série CR8, - Les sujétions de coupes et de raccordements, - Les joints souples d’étanchéité, - Les essais d’étanchéité et de réception avant remblaiement de fouille conformes au fascicule 70, - La fourniture et la mise en œuvre d’un lit de pose en sable 0/5 sur 0,10 m d’épaisseur pour la pose de canalisations et l’enrobage des canalisations jusqu’à 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure et de chaque côté, le nivellement suivant les fils d’eau, le compactage, la mise en forme, le régalage, conformément au fascicule 70, - Y compris toutes sujétions. |  |
|  | Pvc DIA 200mm |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | Pvc DIA 100mm |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Fourniture et pose de regard 600 x 600 mm avec tampon fonte |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité : |  |
|  | - La fourniture et la pose de regards de visite étanches en béton armé en éléments préfabriqués ou coulés sur place avec joints, profondeur égale au fil d’eau de la conduite, y compris cunette, cônes, rondelles, dalle de réduction, - Dalle de couverture en béton armé destinée à recevoir un tampon ou une grille et dimensionnée pour circulation lourde (essieu de 13 t), - Les terrassements nécessaires (surlargeur et surprofondeur), le remblaiement autour de l’ouvrage avec de la grave de bonne qualité fournie par l’entrepreneur par couche de 0,20 m, le compactage, l’évacuation des déblais excédentaires, - Les réservations pour l’arrivée des canalisations, - Le percement et le branchement des canalisations, y compris la reprise du béton, joints d’étanchéité, - La fourniture et la pose de couverture de regards avec fixations, scellements, calage, mise à niveau, y compris tampons fonte - les échelles de visite réglementaires pour les regards > 800, - Y compris toutes sujétions de reprise des trottoirs et chaussées - Les regards seront de type suivant : Regard carré intérieur, |  |
|  | L’UNITE |  |

|  |  | ## Mise à niveau de regard |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ce prix rémunère à l’unité : |  |  |
|  |  | - La mise à niveau et le nettoyage des regards et ouvrages nécessaires inscrit au plan, y compris les matériaux et fournitures nécessaires, |  |  |
|  |  | - Toutes sujétions pour éviter de polluer le radier et les canalisations existantes lors de la démolition de la paroi, |  |  |
|  |  | - Le béton de scellement et de reprise pour la remise en état du regard, ragréage de la cheminée, les joints, la refonte de la cunette, la coupe du tuyau, les terrassements supplémentaires, le remblai des fouilles en matériaux fournis par l’entrepreneur et conformes au C.C.T.P, le compactage, le nivellement, la reprise du revêtement de surface, l’évacuation des matériaux excédentaires, |  |  |
|  |  | - Le nettoyage du regard après les travaux, et toutes sujétions. |  |  |
|  |  | L’UNITE |  |  |
|  |  | ## Branchement sur regard existant |  |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait - La relation avec le concessionnaire concerné pour le raccordement au regard d’exutoire pour obtention d’une autorisation écrite et des contraintes éventuelles de rejet (débit autorisé), - Le contrôle de la canalisation par tous moyens nécessaires pour vérification du bon écoulement des eaux pluviales, - Le raccordement sur regard existant de toutes canalisations comme indiquées sur les plans, y compris perçage des parois (fonte ou béton), - Toutes sujétions pour éviter de polluer le radier et les canalisations existantes lors de la démolition de la paroi, - Le béton de scellement et de reprise pour la remise en état du regard, ragréage de la cheminée, les joints, la refonte de la cunette, la coupe du tuyau, les terrassements supplémentaires, le remblai des fouilles en matériaux fournis par l’entrepreneur et conformes au C.C.T.P, le compactage, le nivellement, la reprise du revêtement de surface, l’évacuation des matériaux excédentaires, - Le nettoyage du regard après les travaux, et toutes sujétions. |  |  |  |
|  | LE FORFAIT |  |  |  |

|  | ## Electricité |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Tranchées pour réseau électrique général ; remblaiement et réfection de voirie |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : - Les terrassements (mécaniques ou manuels) en fouille en tout terrain pour une tranchée suivant le fil d'eau de la conduite et selon les schémas et indications du maître d'œuvre, pour passage de réseaux |  |
|  | - L’extraction des déblais, l’évacuation des déblais excédentaires, |  |
|  | - Les sujétions d’étaiement, de pompage si nécessaire, |  |
|  | - Le nivellement et le compactage du fond de tranchée, |  |
|  | - Les franchissements de réseaux existants (terrassements manuels), |  |
|  | - Les sujétions de maintien de la circulation, |  |
|  | - Les sujétions de blindage, |  |
|  | - La mise en forme, le nivellement, le régalage, le compactage par couche de 0,20 m maximum conforme aux recommandations du CCTP, |  |
|  | - La reconstruction des structures en traversée de chaussées, la reconstitution des revêtements de surface, - Les grillages avertisseurs, |  |
|  | - Y compris toutes sujétions. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Fourniture et pose de chambres de télécommunication K1C |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité : |  |
|  | - La fourniture et la pose de chambre d’électricité étanches en béton armé en éléments préfabriqués ou coulés sur place avec joints, profondeur égale au fil de la conduite, y compris cônes, cunette, rondelles, dalles de réduction - Les terrassements nécessaires (surlageurs et surprofondeurs), le remblaiement autour de l'ouvrage avec de la grave de bonne qualité fournie par l'entrepreneur par couche de 0,20 m, le compactage, l'évacuation des matériaux excédentaires - Les réservations pour les canalisations, le percement et le branchement des canalisations, y compris la reprise de béton, joints d'étanchéité, - La fourniture et la pose de couverture de regards avec fixations, scellements, calage, mise à niveau, y compris tampon béton. - La mise en place de sable recouvert de béton dans l’entièreté de la chambre pour protection des câbles |  |
|  | L’UNITE |  |
|  | ## Fourniture et pose de câbles de terre cuivre 25 mm² |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - La fourniture et la pose en fond de tranchée pour câble électrique, d’un fil de terre 25 mm² à nu comme indiqué aux plans, |  |
|  | - Les remontées nécessaires jusqu’aux points de branchements de l’installation électrique pour mise à la terre, |  |
|  | - Y compris toutes sujétions. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Fourniture et pose de gaines dia. 90 mm |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire de tranchée : |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : - La fourniture et la pose de gaines aiguillées pour réseaux électriques et pour alimentation de diamètre intérieur Ø 90 mm, |  |
|  | - Les coupes, les calages, les obturations et manchonnages, |  |
|  | - Les liaisons aux chambres de tirages avec perçage éventuel et remise en état des chambres en béton B25, |  |
|  | - La fourniture et la mise en œuvre d’un lit de pose en sable sur 0,10 m d’épaisseur et l’enrobage jusqu’à 0,10 m au-dessus des gaines électriques et de chaque côté, le nivellement suivant les cotes indiquées aux plans, le compactage soigné, |  |
|  | - Y compris toutes sujétions. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Arrosage |  |
|  | ## reprise des canons en périphérie, y compris fouille et raccords |  |
|  | Ce prix comprend, à l’unité : - La reprise des canons existants y compris raccordement au réseau comme décrit au CCTP, - le raccordement aux réseaux concernés, - les essais de fonctionnement, - La réalisation des terrassements nécessaires à la pose et l'évacuation des gravats, - La réalisation d’une purge en massif drainant, - La confection des fondations par patins béton à chaque pied, - Y compris toutes sujétions de maintien des réseaux en place, ## - Toutes sujétions de terrassement et de pose incluses. |  |
|  | L’UNITE |  |

|  | ## AEP |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Réalisation de tranchées pour réseau AEP et remblaiement avec grillage avertisseur |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : - Les terrassements (mécaniques ou manuels) en fouille en tout terrain pour une tranchée suivant le fil d'eau de la conduite et selon les schémas et indications du maître d'œuvre, pour passage des réseaux AEP, |  |
|  | - L’extraction des déblais, l’évacuation des déblais excédentaires, |  |
|  | - Les sujétions d’étaiement, de pompage si nécessaire, |  |
|  | - Le nivellement et le compactage du fond de tranchée, |  |
|  | - Les franchissements de réseaux existants (terrassements manuels), |  |
|  | - Les sujétions de maintien de la circulation, |  |
|  | - Les sujétions de blindage, |  |
|  | - La mise en forme, le nivellement, le régalage, le compactage par couche de 0,20 m maximum conforme aux recommandations du CCTP, |  |
|  | ## - Y compris toutes sujétions. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Fourniture et pose de PEHD 12,5 bars dia. 50mm (tranchée commune avec elec) |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de canalisation PEHD, Il comprend : - Le terrassement en tranchée aux côtes du projet, - La réalisation d'une couche de sable 0/10 en lit de pose, - La fourniture et la pose d'une canalisation PEHD DN12,5 bars diam 50 mm intérieur conformément au C.C.T.P., - Les branchements, raccords et coudes, - la désinfection des réseaux avant mise en service, ## - Y compris toutes sujétions de calage béton. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |

|  | ## Fourniture et mise en place d'une borne fontaine incongelable y compris raccordements, vanne sous bouche à clé |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ce prix comprend, à l’unité : - La fourniture et pose d'une borne fontaine incongelable, d’une bouche à clé y compris raccordement au réseau comme décrit au CCTP, - le raccordement aux réseaux concernés, - les essais de fonctionnement, - y compris boite de dérivation en fond de cuve et tampon à remplissage, - La réalisation des terrassements nécessaires à la pose et l'évacuation des gravats, - La réalisation d’une purge en massif drainant, - La confection des fondations par patins béton à chaque pied, - Y compris toutes sujétions de maintien des réseaux en place, ## - Toutes sujétions de terrassement et de pose incluses. |  |
|  | L’UNITE |  |
|  | ## piquage sur réseau existant ;désinfection des réseaux, essais et réglage |  |
|  | Ce prix rémunère au Forfait : -Le piquage sur les réseaux existants |  |
|  | - la Désinfection des réseaux posés, les essais de mise sous pression du réseau et réglage nécessaires pour le bon fonctionnement des réseaux, et mise aux normes sanitaires, - y compris toutes sujétions de vérification du fonctionnement du réseau d’alimentation de la borne fontaine. |  |
|  | LE FORFAIT |  |

|  | ## BORDURES, CANIVEAUX, SOUTENEMENT |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## caniveau à pince - largeur 160mm |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - La fourniture et pose d’un caniveau à grille de 16 cm de largeur, classe C 250, avec pince pour la fixation du gazon synthétique en périphérie, - La fourniture, la pose et l'alignement avec les bordures du terrain, - Il comprend également les terrassements nécessaires, la semelle et les butées en béton, le jointoiement et l'implantation précise en alignement et en altimétrie, - la vérification du fonctionnement hydraulique de l’ouvrage, de la fixation du gazon, - y compris les travaux de raccordement en réseau d’assainissement pour l’évacuation des eaux, |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## bordure a pince largeur 80mm |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |
|  | - La fourniture et pose de bordure de 80 mm avec pince pour la fixation du gazon synthétique en périphérie, - La fourniture, la pose et l'alignement avec les bordures du terrain, - Il comprend également les terrassements nécessaires, la semelle et les butées en béton, le jointoiement et l'implantation précise en alignement et en altimétrie, - la vérification du fonctionnement hydraulique de l’ouvrage, de la fixation du gazon, - y compris les travaux de raccordement en réseau d’assainissement pour l’évacuation des eaux, |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Piste |  |
|  | ## Fourniture et pose de bordures P1 |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : - La fourniture et la pose de bordures - La découpe des bordures pour les arrondis éventuels particuliers, et la coupe en biseau pour les angles, - la fourniture de bordures complémentaires pour rendre accessible les trottoirs et les entrées aux PMR, - Il comprend également les terrassements nécessaires, la semelle et les butées en béton, le jointoiement et l'implantation précise en alignement et en altimétrie par un géomètre expert pour parfaite implantation du terrain. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |

|  |  | ## Fourniture et pose de caniveau de piste |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |  |
|  |  | - La fourniture et la pose de caniveaux de piste en béton de polyester, - La fourniture, la pose et l'alignement d'un dalot formant lisse comme décrit au CCTP, - Il comprend également les terrassements nécessaires, la semelle et les butées en béton, le jointoiement et l'implantation précise en alignement et en altimétrie, - La fourniture et la pose d'avaloirs de même nature et dans l'alignement des caniveaux à pente incorporée, - Le raccordement des avaloirs à l'assainissement, - Il comprend également la production d’un certificat de mesurage par géomètre expert, - Le type d'avaloir est soumis à l'accord du maître d’œuvre. |  |  |
|  |  | LE METRE LINEAIRE |  |  |
|  |  | ## Fourniture et pose de frise pavée - largeur 100mm |  |  |
|  |  | - La fourniture et la pose de pavés en pied de main-courante, - La découpe des bordures pour les arrondis éventuels particuliers, et la coupe en biseau pour les angles, - Il comprend également les terrassements nécessaires, la semelle et les butées en béton, le jointoiement et l'implantation précise en alignement et en altimétrie par un géomètre expert pour parfaite implantation du terrain. |  |  |
|  |  | LE METRE LINEAIRE |  |  |
|  |  | mur de soutènement H100cm hors sol |  |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |  |  |
|  | - L’implantation à partir des points donnés par le Maître d’ouvrage, - Une note de calcul des contraintes exercées sur le futur mur et un plan de calepinage, - Les terrassements en tranchée pour constitution de la fondation et l’évacuation des déblais excédentaires, - Le réglage et le compactage du fond de tranchée, - La mise en place d’un géotextile de 200 g / m² en fond de tranchée avec relevé sur les parois de la tranchée, - La réalisation d’une couche de fondation en grave ciment sur 0.15 m et d’un béton de propreté dosé à 250 kg de 10 cm d’épaisseur, - La fourniture et la pose d’un muret de soutènement hauteur hors sol 0.50m côté salle de sport comme indiqué sur le plan masse et sur les détails préfabriqué ou coulé en place, à finition balayée si béton préfabriqué et à parement enduit clair conformément au CCTP si maçonné sur place, y compris le jointoiement, - La fourniture et pose d’une nappe drainante contre la paroi interne du mur, ainsi qu’un drain collecteur Dia.65 pour évacuation des eaux de la nappe, le branchement sur réseau de drainage, conformément aux détails, - La reprise des déblais stockés sur site, le chargement et la mise en remblais par couches successives de 20 à 30 cm, y compris le compactage à chaque couche jusqu’à la hauteur demandée. |  |  |  |
|  |  | LE METRE LINEAIRE |  |  |
|  |  | ## caniveau à grille - largeur 100mm |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |  |
|  |  | - La fourniture et pose d’un caniveau à grille de 10 cm de largeur, classe C 250, - La fourniture, la pose et l'alignement avec les bordures du terrain, - Il comprend également les terrassements nécessaires, la semelle et les butées en béton, le jointoiement et l'implantation précise en alignement et en altimétrie, - la vérification du fonctionnement hydraulique de l’ouvrage, de la fixation du gazon, - y compris les travaux de raccordement en réseau d’assainissement pour l’évacuation des eaux, |  |  |
|  |  | LE METRE LINEAIRE |  |  |

|  | ## EQUIPEMENTS SPORTIFS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Abris de touche Joueurs (5,00m mini, htr 1,80m mini) |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité: - La fourniture et la pose des abris de touche comme décrits au CCTP, - La réalisation de longrines béton, - Le scellement des poteaux dans la réalisation de longrines béton, ## - Y compris toutes sujétions. |  |
|  | L’UNITE |  |
|  | ## Fourniture et mise en place d'un panneau d'affichage électronique des scores |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité:: |  |
|  | - la réalisation des tranchées et remblaiement, y compris grillage avertisseur, - la réalisation du branchement électrique, - la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre d’un panneau d’affichage des scores, avec commande tel que décrit au CCTP, - la fourniture et réalisation de la structure porteuse du panneau en IPN galvanisé, y compris montage des éléments par mise en place du système de fixation du panneau par visserie inoxydable, y compris fourniture et mise en œuvre d’une protection en plexiglass du panneau d’affichage, - la réalisation des essais et tests par un bureau de contrôle agrée pour l’installation électrique et la solidité de l’ouvrage, - y compris toutes sujétions d’intervention, d’assemblage et de raccordement électrique, |  |
|  | L’UNITE |  |
|  | ## Fourniture et pose sur massif de la table de marque |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait : -La fourniture d’une table de marque - L’installation des équipements selon les prescriptions du fournisseur et de la F.F.H. et F.I.H. - Le scellement des équipements non mobiles et toutes sujétions d’adaptation au support. - La vérification de la stabilité et de la conformité des équipements montés et la fourniture des P.V réglementaires. - Les essais de fonctionnalité des équipements mobiles. ## - La production des notices de maintenance, utilisation et entretien des équipements. |  |
|  | LE FORFAIT |  |

|  | SERRURERIES |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Main courante hauteur 1,10m avec panneau grillagé et planches bois en partie basse. L'ensemble galvanisé et plastifié |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire: - L'implantation et la réalisation des trous de scellement, l'évacuation des déblais hors chantier, - La fourniture et le scellement d'une main courante hauteur 1,10 m hors sol avec poteaux tous les 2 mètres, décrite au CCTP (RAL au choix de la MOA), - La fourniture de grillage treillis soudés renforcé 8/6/8 décrits au CCTP, -La fourniture des planches de bois en partie basse comme décrit au CCTP, - La fixation sur les poteaux de main courante prévus à cet effet, y compris toutes sujétions de boulonnerie anti-desserrement et traitée contre la corrosion. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Main courante hauteur 1,10m sans remplissage. L'ensemble galvanisé et plastifié |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : - L'implantation et la réalisation des trous de scellement, l'évacuation des déblais hors chantier, - La fourniture et le scellement d'une main courante hauteur 1,10 m décrite au CCTP (coloris au choix du maître d'ouvrage), sans remplissage, - y compris toutes sujétions de boulonnerie anti-desserrement et traitée contre la corrosion. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Clôture et pare ballon - Hteur 8,00m hors sol : 7,00 m de filet, mur bois pleine hauteur 1,10m |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : - L'implantation et la réalisation des trous de scellement, l'évacuation des déblais hors chantier, La fourniture, la pose et le scellement d'un pare-balles, hauteur 8 m hors sol, un filet polyuréthanne traité anti-UV. maille carrée de 40 x 40 mm de 7 m de hauteur, coloris au choix du Maître d'ouvrage - La fourniture et pose d’un mur en bois décrits au CCTP, - La pose des panneaux et planches bois sur les pattes des poteaux de main courante prévus à cet effet, y compris toutes sujétions de boulonnerie anti-desserrement et traitée contre la corrosion. -Y compris réfection des voiries |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |

|  | ## pare ballon - Hteur 6,00m hors sol : 6,00 m de filet en haut de mur et espace ver |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : - La fourniture, la pose et le scellement d'un pare-ballon, hauteur 6 m hors sol, un filet polyuréthanne traité anti-UV. maille carrée de 40 x 40 mm de 6 m de hauteur, coloris au choix du Maître d'ouvrage, - Il comprend toutes les sujétions d'adaptation à l'altimétrie et à la nature des terrains, les relevés et sondages nécessaires, - Il comprend les relevés et sondages nécessaires, toutes sujétions d'adaptation à l'altimétrie et à la nature des terrains. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Portail et portillon |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité : - L'implantation et la réalisation des trous de scellement, l'évacuation des déblais hors chantier, - La fourniture et le scellement de portails décrits au C.C.T.P dans l’alignement de la main courante, l'ensemble galvanisé à chaud ou trempé et plastifié), - Le remplissage en barreaudage et tôle galva ép. 3mm - La pose et le réglage des ouvrants, -Les planches de bois en partie basse - La fourniture et pose d’une serrure avec canon selon modèle du maître d’œuvre et trois clés. |  |
|  | ## Portail dans la main courante Largeur 4,00 m - 2 vantaux - H1,10m et planches bois en partie basse |  |
|  | L’UNITE |  |
|  | ## Portail dans la main courante Largeur 4,00 m - 2 vantaux – H1,10m et planches bois en partie basse |  |
|  | L’UNITE |  |
|  | ## Fourniture et pose d’un panneau d’indication et d’utilisation du terrain |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité : - La fourniture et la pose d’un panneau qualité routière au fond blanc (sans film adhésif) en aluminium aux dimensions 1200mm x 600mm, décrit au C.C.T.P. et au carnet de détails, - la validation du bon à tirer par la MOA et MOE, - l’implantation avec le MOE et MOA sur site lors des travaux, - La pose du panneau d’indication sur les panneaux grillagés de main courante ou de la clôture prévus à cet effet, y compris toutes sujétions de boulonnerie anti-desserrement et traitée contre la corrosion. |  |
|  | L’UNITE |  |

|  | ## TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## reprise et réasort de grave 0/20 sur 0,05m moyen en périphérie de bordurations |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré - La reprise et el réasort d'une Grave concassée drainante de type 0/20 sur le terrain en complément pour la mise aux côtes projet, - y compris réalisation d’un test de perméabilité et de planimétrie par un bureau de contrôle certifié Cofrac, - Il comprend le transport, l'éventuelle mise en stock et reprise, la mise en œuvre, l'arrosage s'il y a lieu, le réglage et le compactage suivant les tolérances précisées au C.C.T.P. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## Essai de planéité |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait : |  |
|  | - La réalisation sur place des mesures par un laboratoire spécialisé et agréé, -Les essais de planéité et de perméabilité comme indiqué au CCTP, - Un certificat de mesurage, - Les mesures de planéité par un plan de nivellement, - Le rapport des résultats obtenus qui sera remis au Maître d’œuvre. |  |
|  | LE FORFAIT |  |
|  | ## Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'émulsion de bitume sablée |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : - La fourniture et la mise en œuvre d'une émulsion de bitume conforme au C.C.T.P., - Il comprend le transport et l'application, ## - Y compris toutes sujétions de protection des ouvrages réalisés |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## reprise des bosses et flash non conforme (10%) |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : La reprise des flashes par application de solution bitumineuse sablée La reprise de bosse par micro ponçage |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## Couche d'enrobé 0/10 imperméable sur 4 cm |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : |  |
|  | - La fourniture et la mise en œuvre d'enrobés bitumineux imperméable noir sur 0.04 m conforme au C.C.T.P., - Il comprend le compactage, les frais de vérification des épaisseurs et du surfaçage, - Il comprend les sujétions d'application à la main et reprofilage sans interruption, - y compris vérification par un bureau de contrôle certifié Cofrac, et vérification de la nature des enrobés (module de richesse), - Y compris toutes sujétions de cylindrage, reprise, rabotage et découpes éventuelles pour obtenir les objectifs décrits au CCTP. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## Couche d'enrobé perméable sur 5 cm |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : |  |
|  | - La fourniture et la mise en œuvre d'enrobés bitumineux perméable noir sur 0.05m conforme au C.C.T.P., - Il comprend le compactage, les frais de vérification des épaisseurs et du surfaçage, - Il comprend les sujétions d'application à la main et re profilage sans interruption, - y compris vérification par un bureau de contrôle certifié Cofrac, et vérification de la nature des enrobés (module de richesse), - Y compris toutes sujétions de cylindrage, reprise, rabotage et découpes éventuelles pour obtenir les objectifs décrits au CCTP. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## Frais de laboratoire pour contrôle et essais |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait : |  |
|  | - La réalisation sur place des mesures par un laboratoire spécialisé et agréé COFRAC, -Les essais listés dans le présent C.C.T.P. et dans la norme AFNOR P.90-100 selon les méthodologies normalisées, - Le rapport des résultats obtenus qui sera remis au Maître d’Oeuvre |  |
|  | LE FORFAIT D’INTERVENTION |  |

|  | INSTALLATIONS DU STADE D'ATHLÉTISME ET ABORDS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Fourniture et pose d'un géotextile |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : |  |
|  | - La fourniture à pied d’œuvre du géotextile prévu au C.C.T.P, - Les coupes, agrafages nécessaires, - Toutes sujétions de mise en place selon les prescriptions du C.C.T.P, |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## Fourniture et mise en œuvre de grave 0/60 sur 0,30m moyen |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre cube : |  |
|  | - La fourniture et la mise en œuvre de grave 0/60 non traitée (courbe granulométrique à fournir) sur 0,30m d'épaisseur après compactage pour renforcement de la fondation, - Il comprend le transport, l'éventuelle mise en stock et reprise, le répandage, l'arrosage s'il y a lieu, le réglage aux cotes projet et le compactage suivant les tolérances précisées au C.C.T.P. |  |
|  | LE METRE CUBE |  |
|  | ## Fourniture et mise en œuvre de grave 0/20 sur 0,15m moyen |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre cube : |  |
|  | - La fourniture et la mise en œuvre de grave 0/20 non traitée (courbe granulométrique à fournir) sur 0,15m d'épaisseur après compactage pour renforcement de la fondation, - Il comprend le transport, l'éventuelle mise en stock et reprise, le répandage, l'arrosage s'il y a lieu, le réglage aux cotes projet et le compactage suivant les tolérances précisées au C.C.T.P. |  |
|  | LE METRE CUBE |  |
|  | ## Réglage et compactage de la forme |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : |  |
|  | - Le fin réglage, - Le nivellement définitif des plateformes sur l’emprise du projet, - Le nivellement des abords selon les cotes projet, - Le réglage de ce nivellement selon les indications du maître d'œuvre, - Le profilage définitif à la lame, - Le compactage pour obtenir une portance conforme au CCTP. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |

|  | ## Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'émulsion de bitume |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : - La fourniture et la mise en œuvre d'une émulsion de bitume conforme au C.C.T.P., - Il comprend le transport et l'application, ## - Y compris toutes sujétions de protection des ouvrages réalisés |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## Couche d'enrobé 0/10 imperméable sur 4 cm |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : |  |
|  | - La fourniture et la mise en œuvre d'enrobés bitumineux imperméable noir sur 0.04 m conforme au C.C.T.P., - Il comprend le compactage, les frais de vérification des épaisseurs et du surfaçage, - Il comprend les sujétions d'application à la main et reprofilage sans interruption, - y compris vérification par un bureau de contrôle certifié Cofrac, et vérification de la nature des enrobés (module de richesse), - Y compris toutes sujétions de cylindrage, reprise, rabotage et découpes éventuelles pour obtenir les objectifs décrits au CCTP. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## Couche d'enrobé perméable sur 3 cm |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : |  |
|  | - La fourniture et la mise en œuvre d'enrobés bitumineux perméable noir sur 0.03m conforme au C.C.T.P., - Il comprend le compactage, les frais de vérification des épaisseurs et du surfaçage, - Il comprend les sujétions d'application à la main et re profilage sans interruption, - y compris vérification par un bureau de contrôle certifié Cofrac, et vérification de la nature des enrobés (module de richesse), - Y compris toutes sujétions de cylindrage, reprise, rabotage et découpes éventuelles pour obtenir les objectifs décrits au CCTP. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |

|  | ## Revêtement polyuréthane, imperméable système bi couche coulé en place, ep de 13 mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré: - La fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage synthétique, - La fourniture des composants selon les caractéristiques du revêtement prévue au CCTP, - Le malaxage ou la préparation sur chantier du mélange polyuréthane, - La mise en œuvre selon les moyens propres au procédé retenu et conformément aux prescriptions du C.C.T.P., - Les sujétions dues à la planimétrie de 3 mm sous la règle de 3 m, - Les sujétions dues à une épaisseur nominale de 13 mm minimum et 20mm minimum sur les zones de stress, - Les sujétions pour mise en œuvre à la main, - La protection des ouvrages et des sols conservés, - Les sujétions relatives aux joints de construction, - Le nettoyage des lieux et ouvrages, l'évacuation des déchets en centre de traitement agréé, - La confection d'échantillons si nécessaire, - Les frais de laboratoire et d’essai contractuels NOM COMMERCIAL DU REVETEMENT PROPOSE ET TYPE DE POSE (COULE OU COLLE) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. (Mention obligatoire correspondant à la fiche technique produite avec l’offre de prix du dossier d’appel d’offre conformément au Règlement de la Consultation) |  |
|  | LE METRE CARRE |  |
|  | ## Frais de géomètre pour implantation de l'anneau de piste |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait : - L'intervention d'un géomètre expert pour la vérification du développé, des normes dimensionnelles des surfaces d’athlétisme en plan et en altitude, - L’implantation des départs, des arrivées et de toutes les épreuves suivant les normes de l'I.A.A.F., - La délivrance du certificat de conformité, du plan de marquage et traçage et de toutes les pièces écrites prévues au C.C.T.P., en vue de l'obtention de l'homologation, - Y compris les frais de dépose et repose des repères en cas de match sur le terrain central. |  |
|  | LE FORFAIT D’INTERVENTION DU GEOMETRE |  |

|  | ## Tracés des couloirs, départs et arrivées de courses selon normes IAAF, y compris pentabon pour fosse collective; javelot et disque marteau |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ce prix rémunère au forfait : |  |
|  | - Le traçage des couloirs, des départs, des arrivées et le marquage de l'ensemble des épreuves aux normes de l'I.A.A.F. à la peinture blanche et de couleur, compatible avec le système du revêtement, - La protection des ouvrages, - La coordination avec le géomètre expert, - Toutes sujétions. |  |
|  | LE FORFAIT D’INTERVENTION |  |
|  | ## Frais de laboratoire pour contrôle et essais |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait : |  |
|  | - La réalisation sur place des mesures par un laboratoire spécialisé et agréé COFRAC, -Les essais listés dans le présent C.C.T.P. et dans la norme AFNOR P.90-100 selon les méthodologies normalisées, - Le rapport des résultats obtenus qui sera remis au Maître d’Oeuvre |  |
|  | LE FORFAIT D’INTERVENTION |  |
|  | CIRCULATIONS ET PLATEFORMES |  |
|  | ## Fourniture et mise en œuvre d'enrobé bitumineux noir 0/6 sur 0,04m |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : |  |
|  | - La fourniture et la mise en œuvre d'enrobés bitumineux imperméable noir sur 0.04 m conforme au C.C.T.P., - Il comprend le compactage, les frais de vérification des épaisseurs et du surfaçage, - Il comprend les sujétions d'application à la main et reprofilage sans interruption, - y compris vérification par un bureau de contrôle certifié Cofrac, et vérification de la nature des enrobés (module de richesse), - Y compris toutes sujétions de cylindrage, reprise, rabotage et découpes éventuelles pour obtenir les objectifs décrits au CCTP. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |

|  | ESPACES VERT |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Reprise et mise en place de terre végétale sur 0,30 m d'épaisseur |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre cube : - La reprise sur site et la mise en œuvre de terre végétale sur 0,30m d’épaisseur minimum, - Le fin réglage manuel de formes permettant le ruissellement des eaux de surface, - Le ramassage des produits de toute nature et leur évacuation hors du chantier, - Y compris toutes sujétions. |  |
|  | LE METRE CUBE |  |
|  | ## Façon de noue aux abords de voiries et talus |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : - le nivellement des abords en façon de noue incurvée sur -20cm et 1ml de Large ; aux côtes projet et le compactage, - les amendements nécessaires comme décrits au C.C.T.P. - L'ameublissement de ces surfaces sur 0,17 m, - Le ramassage des produits et déchets de toute nature et leur évacuation hors du chantier pour obtenir les horizons prévus au C.C.T.P, - La fourniture du mélange de graines selon le CCTP, - L'ensemencement selon le CCTP, - La remise en état des surfaces éventuellement non levées ou dégarnies jusqu'à l'issue du délai de garantie du parfait achèvement, - Les deux premières tontes, ## - Y compris toutes sujétions. |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |
|  | ## Nivellement, travail du sol, engazonnement et deux tontes |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré : - le nivellement des abords aux côtes projet et le compactage, - les amendements nécessaires comme décrits au C.C.T.P. - L'ameublissement de ces surfaces sur 0,17 m, - Le ramassage des produits et déchets de toute nature et leur évacuation hors du chantier pour obtenir les horizons prévus au C.C.T.P, - La fourniture du mélange de graines selon le CCTP, - L'ensemencement selon le CCTP, - La remise en état des surfaces éventuellement non levées ou dégarnies jusqu'à l'issue du délai de garantie du parfait achèvement, - Les deux premières tontes, ## - Y compris toutes sujétions. |  |
|  | LE METRE CARRE |  |

| ## N° | Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxe) PRESTATION SUPLEMENTAIRE EVENTUELLE OBLIGATOIRE ECLAIRAGE SPORTIF | Prix unitaire en chiffre (Hors Taxe) |
| --- | --- | --- |
|  | # TRAVAUX PREALABLES |  |
|  | ## Dépose Lampe et potence des mats : |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité : |  |
|  | - La dépose soignée de lampes et potence de mâts d’éclairage sportifs existants, y compris armoire de pieds de mâts, édicule et évacuation, - Les terrassements nécessaires pour la démolition des massifs bétons, - Le chargement, transport et évacuation aux frais l’entrepreneur des déchets de fondation en décharge agréée, - Le remblaiement des excavations avec des matériaux agréés par la maîtrise d’œuvre, et compactage par couches successives, - y compris toutes sujétions de réglage altimétrique |  |
|  | L’UNITE |  |
|  | Dépose câblages et équipements existants |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité : |  |
|  | - La dépose de câblages et équipements existants, - Le chargement, transport et évacuation aux frais l’entrepreneur des déchets de fondation en décharge agréée, - Le remblaiement des excavations avec des matériaux agréés par la maîtrise d’œuvre, et compactage par couches successives, - y compris toutes sujétions de réglage altimétrique |  |
|  | L’UNITE |  |
|  | Dépose armoire |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité : |  |
|  | - La dépose des armoires et de leurs équipements existants, - Le chargement, transport et évacuation aux frais l’entrepreneur des déchets de fondation en décharge agréée, - Le remblaiement des excavations avec des matériaux agréés par la maîtrise d’œuvre, et compactage par couches successives, - y compris toutes sujétions de réglage altimétrique |  |
|  | L’UNITE |  |

|  | # Armoires et câbles d'alimentation |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fourniture et pose d'armoire de puissance et commande générale des installations électriques ; y compris variateur d'éclairement |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait : - Le démontage soignée et l’évacuation de l’armoire en place si nécessaire, - La fourniture et pose d’armoire de commande générale des installations électriques, y compris disjoncteur général. - La réalisation d’une dalle destinée à recevoir l'armoire, - Les terrassements nécessaires (surlargeurs et sur profondeurs), le remblaiement des fouilles autour de l'ouvrage avec de la grave de bonne qualité fournie par l'entrepreneur par couche de 0,20 m, le compactage, l'évacuation des déblais excédentaires, - Les réservations pour les réseaux, - Tous les équipements électriques et mécaniques de raccordement avec les câbles d’amenée de l’énergie par câble dans fourreaux, - la réalisation des pénétrations nécessaires dans le bâtiment et des chemins de câble |  |
|  | - le raccordement du câble d’alimentation, - Toutes les rallonges de câbles nécessaires, -Le variateur d’éclairement - Tous les équipements de sécurité relatifs à ces raccordements selon les règles de branchement de distribution EDF, - Les raccordements nécessaires à la mise en fonction, - La fourniture d’un cadenas avec protection pour les intempéries. - le branchement électrique, - La fourniture et la pose d'un système de fermeture cadenassable de la chambre avec fixation, scellements, calage, mise à niveau, - Les démarches éventuelles auprès des concessionnaires |  |
|  | LE FORFAIT |  |

|  | Fourniture et installation équipement et protection dédié a l’éclairage Hockey dans TGBT existant, y compris disjoncteur général |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ce prix rémunère au Forfait : |  |
|  | - Tous les équipements électriques et mécaniques de raccordement avec les câbles d’alimentation général - Tous les équipements électriques et mécaniques de raccordement avec les câbles d’amenée de l’énergie par câble dans fourreaux, - Tous les équipements d’enclenchement, - Tous les équipements de sécurité relatifs à ces raccordements selon les règles de branchement de distribution ENEDIS, - Les raccordements nécessaires à la mise en fonction. |  |
|  | LE FORFAIT |  |

|  | Fourniture et installation équipement et protection armoire pied de mat |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ce prix rémunère au forfait : |  |
|  | - La fourniture de l’armoire en aluminium - La confection d’un socle support en béton armé, de 10 cm d’épaisseur, - La pose scellée de l’armoire sur son socle, - Tous les équipements électriques et mécaniques de raccordement avec les câbles des projecteurs du mât, - Tous les équipements électriques et mécaniques de raccordement avec les câbles d’amenée de l’énergie par câble dans fourreaux, - Tous les équipements d’enclenchement des projecteurs, - Tous les équipements pour l’allumage différenciés, - Tous les équipements de sécurité relatifs à ces raccordements selon les règles de branchement de distribution EDF, - Les raccordements nécessaires à la mise en fonction. |  |
|  | - Les terrassements nécessaires au dégagement du pied de mât (platine) et l’évacuation des déblais excédentaires, - Le réglage et le compactage du fond de tranchée - La mise en place d’un géotextile de 150 g / m² en fond de tranchée avec relevé sur la paroi de la tranchée, - La réalisation d’un massif drainant avec drain d’évacuation des eaux y compris branchement aux exutoires selon le schéma de principe fourni au carnet de détail, - La réalisation d’un béton de propreté dosé à 250 kg de 10 cm d’épaisseur, - L’ensemble des sujétions nécessaires à la mise en œuvre de l’ouvrage, à sa protection jusqu’à la réception et à la réalisation des coffrages nécessaires, - La reprise des déblais stockés sur site, le chargement et la mise en place des déblais en tranchée par couches successives de 20 à 30 cm, y compris le compactage à chaque couche jusqu’à la hauteur demandée, - la fourniture et mise en œuvre de muret béton préfabriqué ou maçonnés comme indiqué au plans, avec mise en œuvre de crépis sur toutes les faces, - la fourniture et mise en œuvre de ‘enrobés noirs pour recouvrir le massif béton et l’intérieur de l’ouvrage de protection, |  |
|  | LE FORFAIT |  |

|  |  | Fourniture et pose de câble d'alimentation de puissance général des installations Hockey |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |  |
|  |  | - La fourniture à pied d'œuvre des câbles décrits au CCTP, - La relation avec les concessionnaires concernés, - La mise en place dans les fourreaux prévus à cet effet, - Les raccordements nécessaires aux différentes installations : armoire de commande, armoires électriques, - Toutes sujétions de raccordement. |  |  |
|  |  | LE METRE LINEAIRE |  |  |
|  | Fourniture et pose de câbles d'alimentation - Bornes de distribution d'énergie et panneau d’affichage des scores |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire : |  |  |  |
|  | - La fourniture à pied d'œuvre des câbles décrits au CCTP, - La relation avec les concessionnaires concernés, - La mise en place dans les fourreaux prévus à cet effet, - Les raccordements nécessaires aux différentes installations : armoire de commande, armoires électriques, - Toutes sujétions de raccordement. |  |  |  |
|  | LE METRE LINEAIRE |  |  |  |
|  | # Distribution d’Energie |  |  |  |
|  | Borne de distribution Energie 2X16A |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère, à l’unité : -la fourniture et la pose d’une borne de distribution d’énergies équipée de 2 prises de courant 16A et dispositifs de protection pour la table de marque et le tour média Il comprend : - les terrassements pour les fouilles, -géotextile -le lit de pose en matériaux drainants - la fourniture, la pose et scellement de la borne compris béton 350kg et coffrage, - le remblaiement des fouilles - le raccordement au réseau d’eau potable – 20ml, -le raccordement au réseau électrique – 20ml, -y compris toutes sujétions d'exécution et de fournitures. |  |  |  |
|  | L’UNITE |  |  |  |

|  | # Mâts et projecteurs |  |
| --- | --- | --- |
|  | Equipement des mats existants en vue de la réception des projecteurs LEDS |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité : - La mise en place des équipements nécessaires pour la maintenance des projecteurs : plateforme, ligne de vie, échelons, et paliers de repos réglementaires, - y compris toutes fournitures d’ouvrage de protection de la plateforme en cas de décalage de planning par rapport à l’avancement du lot 1, - Le réglage vertical, - Les platines supports complémentaires si nécessaire, - La herse support des projecteurs, - y compris toues sujétions de mise en œuvre. |  |
|  | L’UNITE |  |
|  | Fourniture et pose de projecteurs a LEDS y compris fils d'alimentation dans le mât |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité : - La fourniture du projecteur complet et de sa lampe à LED - La fourniture de la herse, la fixation et le premier réglage du projecteur sur la herse, - La fourniture et la mise en place dans le fût du mât des fils électriques de raccordement avec les drivers, - La fourniture et la mise en place des ballasts correspondant à une installation en 380 V triphasé. |  |
|  | L’UNITE |  |
|  | Branchement et essais d'éclairage, y compris vérification de l'installation par un organisme agréé et CONSUEL |  |
|  | Ce prix rémunère au Forfait : - Les frais de mise en service de l’installation, les frais de branchement et de mise aux normes électriques de l’armoire existante, y compris fournitures, -Les frais de CONSUEL, - Les différents réglages de l’installation nécessaires pour obtenir les valeurs indiquées au CCTP, - Les essais de conformité de l’éclairage au sol selon la méthode normalisée et agréée par la FFH, - La vérification de sécurité électrique de l’installation par un bureau de contrôle spécialisé et agréé, - La remise d’un procès-verbal de conformité en 4 exemplaires. |  |
|  | LE FORFAIT |  |

- Lu et Accepté par l'Entrepreneur soussigné

- A

- Le

(Signature et cachet)

- Vu et Approuvé par le Maître d'Ouvrage

A	 Le